Acoustique : TP2

But

Dans un local de tirages de plans, on a décidé de monter une cloison séparative afin de créer un bureau. La cloison est de type PLACOSTIL SAD 200 composée d’une porte vitrée (voir DT1 et dessin 1). En outre, il faudra vérifier que cette cloison correspond bien à la réglementation en vigueur vis à vis du bruit sur les lieux de travail.

Démarche de travail

Dans un premier temps nous allons déterminer l’indice d’affaiblissement acoustique R de la paroi séparative.

Le fait d’adjoindre une porte dans la cloison SAD 220 va faire chuter le R de cette cloison. On doit donc tenir compte d’une part de la transmission de la cloison seule puis de la transmission de la porte afin de cumuler les deux.

Paroi séparative

- Rechercher sur la documentation technique l’indice d’affaiblissement Rcloison de la cloison PLACOSTIL SAD 200. Puis en déduire Rglobal aux valeurs 500 et 1000Hz (DR1question 1)

Compléter le DR1 afin d’obtenir Rglobal à 500 et 1000Hz (les autres valeurs sont données).

- On vous demande à présent de calculer le niveau de pression acoustique Lreçu en dB de la pièce de réception en vous aidant de ce qui suit :

Une fois cette valeur trouvée nous déterminerons le niveau de pression acoustique reçu dans le bureau.

Une fois que le son a traversé la cloison séparative pour pénétrer dans le bureau, il se répercute sur les différentes parois rencontrées. On doit alors tenir compte du temps de réverbération de ce son. Pour cela, on utilise la formule simplifiée ci-après :

R=D+10×logSparoisAsabine ; il faudra aussi penser aux pertes par transmissions latérales a que l’on évaluent à 6 dB dans notre cas.

Sparois (m²) correspond à l’ensemble de la surface de toutes les parois du local de réception .

Asabine (m²) correspond à la surface équivalente de chaque matériau. C’est la surface d’un matériau totalement absorbant qui aurait la même absorption que celle du local ou de l’objet.

Le pouvoir absorbant est différent selon la fréquence. Pour cela on a défini des coefficients d’absorptions à chaque fréquence, pour chaque matériau.

Asabine = å ai Si (à faire pour l’ensemble des parois du local de réception)

a est le rapport de l’énergie sonore absorbée sur l’énergie sonore incidente. Donc a ≤ 1

On vous donne dans ce tableau les principaux facteurs d’absorptiona.

On vous donne les niveaux d’émissions sonores dans le local des machines

| Local machines | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lémis [dB] | 71 | 70 | 74 | 70 | 73 | 72 |

___________________________

- On vous demande de reprendre ce TP en vous aidant du tableur excel afin de calculer R et Lr à toutes les fréquences pour enfin déterminer Lr global en dB et dB(A).

- Est-ce que le niveau global est conforme à la législation en vigueur ? Justifier. Si non, proposer trois solutions afin de réduire le niveau sonore reçu.