Acoustique : DS1

But

Dans un local de tirages de plans, on a décidé de monter une cloison séparative afin de créer un bureau. La cloison est de type PLACOSTIL SAD 200 composée d’une porte vitrée (voir DT1 et dessin 1). En outre, il faudra vérifier que cette cloison correspond bien à la réglementation en vigueur vis à vis du bruit sur les lieux de travail.

Démarche de travail

Paroi séparative

Le fait d’adjoindre une porte à la cloison SAD 220 va faire chuter le R de cette cloison. On doit donc tenir compte d’une part de la transmission de la cloison seule puis de la transmission de la porte afin de cumuler les deux.

- Rechercher sur le DT1 l’indice d’affaiblissement Rcloison de la cloison PLACOSTIL SAD 200. Puis en déduire Rglobal à 500 et 1000Hz (compléter le DR1 tableau 1)

Local bureau

Une fois que le son a traversé la cloison séparative pour pénétrer dans le bureau, il se répercute sur les différentes parois rencontrées. On doit alors tenir compte du temps de réverbération de ce son.

- Calculer la surface équivalente A du local bureau à 125 et 4000 Hz (compléter le DR1 tableau 2)

- Retrouver les valeurs du niveau de pression reçu Lreçu à 250 et 2000 Hz. (compléter le DR1 tableau 3)

- En déduire la valeur du niveau reçu global en dB(A).(DT2)

- Est-ce que le niveau global est conforme à la législation en vigueur ? Justifier. (DT3)

- Quelles solutions techniques proposez-vous si le niveau sonore reçu est trop important.