ACOUSTIQUE

MESURE D'UN ISOLEMENT

POSITIONNEMENT DE LA SOURCE ET DU MICRO

La source doit être à au moins 1.50 m de tous les murs.

Toutes les ouvertures doivent être fermées.

Le recepteur(micro) doit être en champ diffus(champ de pression uniformément réparti)

MODE OPERATOIRE

Connectez les éléments comme indiqué ci-dessous :

ACOUSTIQUE

MESURE D'UN ISOLEMENT

MODE OPERATOIRE (Suite)

1) (/DbLycée/ ¶ /) /dBIsol/ ¶ /

2) (/Batiment)/AccèsFichierSpectre/CréationNouvFichier/

Nommez " ISOLE " ce fichier qui contiendra les mesures

3) /Echap/

MESURE DU SIGNAL D'EMISSION

E1) /Mesure/ ¶ /Emission/

Nom : Emis1, durée : 5 s, puis F10 deux fois

E2) Lançement de l'acquisition par ¶

/Echap/ Sauvegarde : OUI

MESURE DU SIGNAL DE RECEPTION

R1) /Mesure/ ¶ /Reception/

Nom : Recep1: 5 s, puis F10 deux fois

E2) Lançement de l'acquisition par ¶

/Echap/ Sauvegarde : OUI

MESURE DU TEMPS DE REVERBERATION

TR1)Mesure du temps de Réverbération/ ¶ /

Nom du fichier signal : TR1 (et puis TR2 lorsque vous ferez votre seconde mesure)

Durée du signal : 3 s

...........

Résolution Temporelle : 40 ms

Déclenchement Impulsif : NON

5) Validez la fenêtre par F10

A ce moment le logiciel est prêt à faire l'acquisition du signal

6) Mettre en marche la source (Bruit rose, atténuation 0 dB)

ATTENTION AUX OREILLES, ELOIGNEZ -VOUS DE LA SOURCE

Enfoncez la touche / ¶ / sur le clavier de l'ordinateur afin de déclencher la mesure, puis coupez l'émission à l'aide de l'interrupteur(Numéro 10)

7) Une fenêtre apparait avec les Temps de Réverbération par octave

Validez cette fenêtre par F10

ACOUSTIQUE

MESURE D'UN ISOLEMENT

MODE OPERATOIRE (Suite)

MOYENNE DES SPECTRES D'EMISSION, DE RECEPTION ET DES TR

Fichiers/CalculSpectre-TRmoyen/ ¶ /

/F9/Choix dans la liste/ ¶ /

/F10/Choix grace à ¶/

NOM : EMIMOY(pour l'émission), RECEPMOY(pour la réception), TRMOY(pour le temps de réverbération.

MESURE DE L'ISOLEMENT NORMALISE

IN1) /IsolementNormalisé/ puis

F9/Choix de l'Emission/ ¶ /

F9/Choix de la Réception/ ¶ /

F9/Choix du temps de réverbération/ ¶ /

IN2) /Tableau/ ¶ /Ecran/

Lire la valeur de Dn.

IN2) /Graphe/ ¶ /Ecran/