# DT2

EXTRAIT DE LA NORME FRANCAISE NF EN ISO 11690-1

janvier 1997

acoustique

Pratique recommandée pour la conception de lieux de travail à bruit réduit contenant des machines

7 comment aborder les problèmes de bruit sur les lieux de travail

7.1 objectifs de la réduction du bruit

II est recommandé de baser les objectifs sur la connaissance générale de la façon dont le bruit affecte la santé des personnes et perturbe leurs activités. Lorsqu'on fixe des objectifs en relation avec la qualité acoustique d'un poste de travail ou d'un local de travail, il convient de fixer les niveaux sonores, la durée de réverbération et les paramètres de propagation du son requis.

NOTE 13 : Des détails sont donnés dans l'ISO/TR 11690-3.

Les objectifs de réduction du bruit devraient consister à ramener le bruit aux niveaux les plus bas possible compte tenu du progrès technique, des procédés de production disponibles, des tâches et des moyens de réduction du bruit. Ces principaux objectifs peuvent être formulés en termes de niveaux sonores ambiants et/ou d'exposition. Les niveaux sonores pondérés A généralement envisagés et qu'il est recommandé de ne pas dépasser pour le bruit ambiant et/ou l'exposition sonore sont les suivants :

a)	sur les lieux de travail industriels, 75 dB à 80 dB ;

b)	pour le travail en bureau, 45 dB à 55 dB ;

c)	pour les salles de réunion ou les tâches impliquant une certaine concentration, 35 dB à 45 dB.

NOTES : 14 Les valeurs ci-dessus sont des valeurs-cibles recommandées. Il convient de consulter les réglementations nationales relatives aux valeurs limites de bruit ambiant et/ou d'exposition sonore.

: 15 Un bruit impulsif et tonal peut être plus dangereux et perturbant qu'un bruit continu à large bande. En conséquence, il convient d'accorder une priorité élevée à la réduction des bruits de ce type.

Un moyen approprié de fixer les objectifs de réduction du bruit aux postes de travail est de lier les niveaux sonores au type de tâche et aux propriétés acoustiques du local de travail.

Des niveaux sonores de fond recommandés dans différents locaux de travail sont donnés dans le tableau 2 . Des valeurs recommandées pour la durée de réverbération, l'aire d'absorption équivalente et la décroissance spatiale de la pression acoustique sont données dans le tableau 3 .

Tableau 2 Niveaux de bruit de fond maximaux recommandés

Tableau 3 Propriétés acoustiques des locaux de travail recommandées