Acoustique du bâtiment

TD N°3 : Isolement brut et TR

## Objectif

Calcul d’un isolement brut et d’un temps de réverbération in situ afin d’en tirer des conclusions quant aux exigences réglementaires

## On donne

- Un générateur de sons et son mode d’emploi.

- Un sonomètre et son mode d’emploi.

- Un double mètre.

- De la documentation technique.

- Pièce d’émission : salle B3.

- Pièce de réception : salle B5.

## On demande

1 – En utilisant le sonomètre et le générateur de bruit, déterminer le DnAT de la cloison qui se situe entre la salle B5 et la salle B3 (salle désaffectée).

- Bruit rose à l’émission ; atténuation de 10 dB.

- Utiliser des casques anti-bruit.

- Veuillez à bien respecter la position du générateur de bruit et du sonomètre (micro) dans la pièce.

- Toutes les portes et fenêtres devront être fermées.

2 - En utilisant le sonomètre, déterminer le temps de réverbération de la pièce à étudier.

3 - Prendre toutes les mesures nécessaires et relever tous les matériaux, matériels….. afin de recalculer le temps de réverbération de la pièce de manière manuelle.

4 – D’exploiter les résultats afin d’en tirer des conclusions quant à la réglementation en vigueur et le cas échéant de proposer des solutions.

## On exige

- Que vous fassiez des croquis.

- Que vous utilisiez des tableaux.

- Que la présentation soit soignée.

- De rendre se travail au bout de 4 heures.

## Organisation

Vous travaillerez par groupe de 2 personnes.

- Le compte rendu sera commun.

- Le générateur de bruit ne devra pas bouger lors des différentes mesures des groupes.

- L’utilisation du sonomètre sera limitée à 45 minutes au maximum par groupe afin de pouvoir effectuer une rotation.