## 1  -    INTRODUCTION

Dans le cadre d’une opération de construction de plusieurs bâtiments , il a été estimé que  la charge la plus importante à transmettre au sol est d’environ 3000 kN sous un poteau.

Une reconnaissance préalable du site a permis de mettre en évidence  à partir du toit du terrain naturel la succession des couches suivantes :

- terre végétale : épaisseur de 60 cm

- sable propre : épaisseur de 4,50 m

- sable argileux : épaisseur  de 6,00 m

- substratum : épaisseur non définie

- Une nappe phréatique  dont le toit est situé à  3,00 m de profondeur vis à vis du terrain naturel

Vous êtes chargé d’analyser la situation en vue de  justifier la solution préconisée pour  la fondation de cet ouvrage.

## 2  -   DOCUMENTS A CONSULTER

-  Norme NF P 94 –071 – 1 : essai de cisaillement rectiligne à la boîte. ( Août 1994)

- Mode d’emploi de la machine de cisaillement

- Extrait DTU 13-12

## 3  -    DOCUMENTS A UTILISER

-  Fiche d’essai  de cisaillement à compléter

-  Courbes intrinsèque du sable argileux à exploiter

## 4  -    MATERIAUX ET MATERIELS

-  Un échantillon de 2 kg prélevé dans la couche de sable

-  Matériel de cisaillement rectiligne à la boîte

- Matériels courants de laboratoire à disposition sur demande

## 5  -  TRAVAIL DEMANDE

1  -  Dans le cas des sols,  la courbe intrinsèque ( relation entre la contrainte normale  et la contrainte tangentielle  au moment de la rupture) peut être assimilée à une droite (appelée droite de Coulomb)  définie par la relation :   =  C  +    tg 

Que représentent les termes C et   appelés respectivement Cohésion et angle de frottement interne ?

2 -  Effectuer  deux essais de cisaillement sur un échantillon du sable  propre  dans l’état sec sous  des contraintes normales voisines de 0,05 et 0,1 MPa .  la vitesse de cisaillement sera de l'ordre de 1 mm /min.

Exploiter vos mesures pour définir les caractéristiques du sable

3 -  la courbe  du sable argileux donnée sur la page 6 a été obtenue à partir d’essais normalisés Préciser les caractéristiques mécaniques  de ce sable argileux .

4 -   Dans  une première approche de l’étude des fondations, on choisit  un niveau d’assise à –2 m sous  le toit du terrain naturel  avec l’hypothèse d’une semelle carrée.

- Procéder  à la détermination des caractéristiques  manquantes du sable nécessaires  à l’application  des règles données dans l’extrait du DTU.

- Proposer des dimensions à la surface d’assise de cette fondation en les justifiant.

- Quelle vérification complémentaire est il nécessaire d’effectuer ?  Expliquer le problème et donner les démarches à mettre en œuvre pour le solutionner.

5 -  La norme NF P 94 – 071 – 1   prescrit d’effectuer des essais de cisaillement dans des conditions de saturation et de consolidation .

- Expliquer ce que veut dire   « saturation »  et «  consolidation ».

- Quel objectif recherche t’on au travers de ces conditions ?

# EXTRAIT DTU 13-12

chapitre 2     calcul des ouvrages de fondations

2.1 réaction du sol

La réaction du sol sous une structure, au moins définie dans ses grandes lignes, peut être le plus souvent caractérisée par une valeur ultime qu

COMMENTAIRE   	Cette valeur tient alors implicitement compte des dimensions prévisibles des semelles, de leurs implantations respectives, de l'éventuelle alternance compression-décompression du sol et de l'inclinaison prévisible de la résultante des charges appliquées.

-	Dans certains cas particuliers, il convient de définir pour chaque situation la valeur ultime qu .

La contrainte de calcul q est la plus petite des 2 valeurs qu /2 et de celle qui dispense de tenir compte des tassements différentiels dans la structure (cf. article 2.3.5 )

COMMENTAIRE 	Il est possible de prendre une contrainte de calcul plus grande que celle définie ci-dessus, sans excéder qu /2, mais il faut alors tenir compte des tassements différentiels prévisibles associés.

-	Le rapport de sol a pour objet notamment de préciser la valeur de la contrainte de calcul q.

-	La contrainte de calcul utilisée pour les vérifications aux ELU (Etats Limites Ultimes) ne doit pas être confondue avec la contrainte admissible utilisée antérieurement avec les règles dites « aux contraintes admissibles », par exemple le BA 68. Cette contrainte admissible est plus faible que la contrainte de calcul.

-     Les dispositions constructives permettent habituellement de limiter les conséquences des tassements totaux entre la structure et son environnement.

. chapitre 3 détermination de la contrainte de calcul q

La détermination de la contrainte de calcul peut soit être déduite de l'expérience, soit être déterminée par le calcul à partir des résultats d'essais de sol.

3.1 contrainte de calcul déduite de l'expérience

La contrainte de calcul q peut être déduite de l'expérience acquise sur des réalisations existantes voisines pour un sol et un ouvrage donnés

COMMENTAIRE	A titre indicatif, le tableau ci-après  donne l'ordre de grandeur des contraintes de calcul q admises en fonction de la nature du sol, en l'absence de tout problème particulier.

| contrainte de calcul déduite de l'expérience |  |
| --- | --- |

3.2 détermination de la valeur ultime qu

La valeur ultime qu  peut être calculée à partir des résultats d'essais géotechniques du sol de fondation.

3.2.1 essais de laboratoire

En général les essais de laboratoire ont conduit à la connaissance des 3 paramètres suivants :

-	C : cohésion

-	 : angle de frottement interne

-	 : poids volumique apparent

Les valeurs à prendre en compte pour  et C sont :

-	pour l'équilibre à court terme Cuu  et uu

-	pour l'équilibre à long terme C' et '.

| Pour une semelle soumise à une charge verticale centrée de largeur B, de longueur L et d'encastrement D, on a : qu = Sc .C .Nc + ½ S . B.N + Sq .. D. Nq Coefficients de forme : Sc = 1+ 0,2 B / L S = 1-0,2 B / L Sq = 1 |  |
| --- | --- |

| Nc , N et Nq sont des paramètres sans dimension dépendant de . Ils sont donnés par le tableau suivant : Dans le cas d'une charge inclinée de l'angle  sur la verticale les 3 termes de la formule précédente sont chacun affectés d'un coefficient minorateur, à savoir : i c = iq = ( 1-2/)² et i = ( 1- )² |  |
| --- | --- |

Dans le cas de charges excentrées d' excentrement e la largeur à prendre en compte en lieu et place de B est B' = B – 2 e

# ANNEXE :  FICHE d’ESSAI DE CISAILLEMENT

Nota : la norme NF P 94 – 071 ( essai de cisaillement rectiligne à la boîte) préconise une lecture du déplacement relatif L  des deux demi boîtes tous les 0,2 mm jusqu’à 2 mm , puis tous les 0,5 mm au delà.

|  | ESSAI N°1 Contrainte normale = Mpa |  | ESSAI N°2 Contrainte normale  = Mpa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Déplacements l (en mm) | Cisaillement |  | Cisaillement |  |
|  | Effort | Contrainte | Effort | Contrainte |
| 0 |  |  |  |  |
| 0,20 |  |  |  |  |
| 0,40 |  |  |  |  |
| 0,60 |  |  |  |  |
| 0,80 |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |
| 1,20 |  |  |  |  |
| 1,40 |  |  |  |  |
| 1,60 |  |  |  |  |
| 1,80 |  |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |
| 2,50 |  |  |  |  |
| 3,00 |  |  |  |  |
| 3,50 |  |  |  |  |
| 4,00 |  |  |  |  |
| 4,50 |  |  |  |  |
| 5,00 |  |  |  |  |

##### RESULTAT D’ESSAI DU SABLE ARGILEUX