LABORATOIRE  B.T.S.

ESSAI DE CISAILLEMENT DIRECT

..\Laboratoire génie civil..ppt

1 - OBJECTIFS.

Il s’agit d’effectuer un essai de cisaillement rectiligne à la boîte de CASAGRANDE ( essai de cisaillement direct) sur un sable fin en vue de :

* Vérifier la loi de COULOMB.

* Déterminer les caractéristiques intrinsèques du sol testé.

- Angle de frottement interne.

- Cohésion.

2 - Description de l’essai.

2-1 Principe.

L’échantillon de sol à étudier est placé entre deux ½ boîtes, qui peuvent se déplacer horizontalement l’une par rapport à l’autre. Ce déplacement est mesuré par un comparateur. Un piston (couvercle) permet de transmettre au sol une effort de compression.

La force de cisaillement de l’échantillon est mesurée à l’aide de l’anneau dynamométrique.

2-2 Matériel et matériau.

L’appareillage de cisaillement direct est constitué d’une machine à motorisation électrique pourvue de vitesse variable.

Elle est composée :

* d’un ensemble d’entraînement (moteur).

* d’un bâti d’essai avec un ensemble: étrier, bras de levier et plateaux de chargement.

* d’une boîte de cisaillement direct monté sur chariot amovible, mobile sur un chemin de roulement.

* d’un anneau dynamométrique.

* d’un jeu de masses de chargement (disques).

Le matériau testé est un sable sec.

3 - Documents à consulter

* Norme NF P 94-074-1 : Essai de cisaillement direct.

* Précis du bâtiment.

* Cours de mécanique des sols.

* Notice d’emploi de la machine d’essai.

* Tableau d’étalonnage de l’anneau dynamométrique.

* Tableau de conversion ( Compteur / Vitesse de cisaillement ).

4 - Travail préliminaire.

* Donner la loi de COULOMB.

* Que représente les termes suivants:

- Angle de frottement interne.

- Cohésion.

* Pour des raisons pratiques (durée de la séance), l’essai sera pratiqué sur un sable propre sec non compacté.

Précisez en le justifiant, s’il est important pour respecter les conditions précisées dans la norme de compacter, de saturer et de consolider l’échantillon.

5 - Travail demandé.

* Evaluer les charges à disposer sur les plateaux pour obtenir les contraintes normales dans l’échantillon de 60*60 mm suivantes :

0.05, 0.1, 0.15 et 0.2 MPa.

Nota :

La masse de l’ensemble (couvercle, étrier et plateau de chargement )est de 5 Kg.

L’amplification du bras de levier est de dix.

* Effectuer un essai complet de cisaillement sur le sol proposé aux contraintes normales ci-dessus.

Mode opératoire pour un essai.

* Procéder au remplissage de la boîte avec le sol à testé. Il est important de remplir tous les échantillons de la même façon.

* Mettre la boîte dans le chariot et positionner le tout sur le bâti.

* Installer l’ensemble de chargement.

( mettre délicatement les charges sur les plateaux)

* Mettre les deux comparateurs à zéro.

* Avant de démarrer l’essai ôter les deux vis de montage afin de désolidariser les deux demi-boîtes.

* Mettre en route le moteur à la vitesse constante de 1 mm/mn.

* Noter précisément les mesures dans le tableau prévu, La rupture correspond à un maximum de l’effort de cisaillement.

* A la fin de l’essai :

Oter le chariot et le vider de l’échantillon testé. Remettre les deux goupilles avant de recommencer un nouvel essai.

6 - Exploitation des résultats.

6-1 Courbes contraintes - déplacements.

Tracer pour une valeur de contrainte normalen et sur un même graphique pour tous les essais, la courbe caractérisée par :

- en abscisse   : Les déplacements relatifs des ½ boîtes.

- en ordonnées  : les indications données par l’anneau dynamométrique.

6-2 Droite de COULOMB.

Porter sur un même graphique les points représentant les couples de valeurs (n etmax) pour les différents échantillons.

En déduire les caractéristiques du sol.





c

0                                n

Remarque :

Les paramètres déterminés grâce aux essais de cisaillement

(  etc) sont à la base de nombreux calculs de mécanique des sols appliqués au génie civil dans tous les problèmes de stabilité ( étude de fondations, ouvrages de soutènement, remblai, talus, etc. ...) pour lesquels, il est nécessaire de connaître la résistance du sol.