Heures numériques

2024-2025

Robotique éducative

Club robotique / SNT

Séance 1 : découvrir le robot Cat-Car,

ses composants et premiers branchements

| Résumé | Le robot, surnommé Cat-Car, est livré en kit dans une boite en carton : il va falloir le dompter, l’apprivoiser pour que notre Cat-Car nous soit familier… La première séance consiste à comprendre l’utilité de chaque pièce et de construire un premier circuit électrique, trouver les bons câbles pour chaque composant et brancher ses câbles au Raspberry Pi. |
| --- | --- |
| Objectifs | Activité en 2 parties : Partie 1 : découvrir les fonctionnalités du robot Partie 2 : découvrir les composants du robot et les brancher sur la carte Raspberry Pi. |
| Compétences du CRCN | Évoluer dans un environnement numérique Collaborer |
| Matériel | Une boîte du robot « Adeept 4WD mecanic wheels robotique Car Kit » par groupe. |
| Durée | 1 h à 1h30 |
| Sources pour l’enseignant | Fiche technique Fichier ZIP à télécharger avec assemblage et codes : https://www.adeept.com/learn/detail-76.html Vidéo : https://www.adeept.com/video/ |
| A savoir sur le câblage | Attention aux câblages des connecteurs à 4 fils (ils sont tous différents et le programme mettra une erreur si le câblage n’est pas bon) : Pour tous : : fil noir brancher sur GND ou 0 volt et fil rouge brancher sur 5V ou VCC Couleurs pour écran LCD : noir, rouge, jaune, blanc Ecran LED : noir, rouge, vert, jaune Capteur Ultrason : noir, blanc, jaune, rouge Suiveur de lignes (5 fils) : noir, rouge, jaune, blanc, marron |
| Piles ou port USB de l’ordinateur | Si la carte électronique fonctionne sur batterie (2 piles rechargeables), n’oubliez pas d’allumer la carte (et de l’éteindre une fois finie). Si la carte est connectée à l’ordinateur, pas besoin de mettre sur On. |

Heures numériques

2024-2025

Robotique éducative

Club robotique / SNT

Séance 1 : découvrir le robot Cat-Car,

ses composants et premiers programmes

Partie 1 : Découvrir les fonctionnalités du robot

Donner la fiche technique du robot (nom, référence, constructeur…)

- Décrire les actions représentées dans chaque image :

Action :

Action :

Action :

Action :

Quelle est la particularité des roues ?

Partie 2 : Découvrir les composants du robot Cat-Car

Visionner rapidement la vidéo : https://www.adeept.com/video/ et répondre aux questions ci-dessous.

- Le robot est en Kit. Compléter les fonctions de chaque composant de la boite.

| Photos | Noms et fonctions |
| --- | --- |

- Quels sont les composants branchés sur cette image ?

Préciser lorsque c’est indiqué sur quel port est branché chaque connecteur (R7, C19, P7…)

|  | Attention aux câblages des connecteurs à 4 fils (ils sont tous différents et le programme mettra une erreur si le câblage n’est pas bon) ! Noter la couleur des 4 fils dans l’ordre en commençant par le noir : Capteur Ultrason (en haut) : noir, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Couleurs pour écran LCD (en bas, à droite) : noir, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Couleurs pour écran LED (en bas, à gauche) : noir, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Combien de fils possède le câble du Servo ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Combien de fils possède le câble du capteur Ultrason ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| --- | --- |