Thème : Refroidissement d'un système.                                       Exemple de modélisation.

- Le système de refroidissement par eau d'une machine est constitué d'un circuit de contenance 20 litres, rafraîchi en de multiples points par un courant d'eau froide à 16° C dès que l'eau dans le circuit atteint 80° C

- Il entre très rapidement autant d'eau qu'il n'en sort à raison de 2 litres par seconde et le grand nombre de points de rafraîchissement permet de considérer que, toutes les secondes, 18 litres du circuit sont mélangés de façon homogène à 2 litres d'eau froide (même température en chaque endroit du circuit).

- On considère comme négligeable l'apport de chaleur dans le circuit dû au fonctionnement de la machine pendant le rafraîchissement.

Les calculs seront basés sur un calcul de moyenne pondérée.

Pour x litres d’eau chauffés à u° degrés ajoutés et (bien) mélangés à y litres à v°, la température du mélange (x + y) litres, exprimée en °C, est égale à : xu°+ yv°x+y

1) a. Que donneront 1 litre d'eau à 100° mélangé à 1 litre d'eau à 50° ?

b.Que donneront 2 litres d'eau à 100° mélangé à 1 litre d'eau à 40° ?

Modèle discret.

2) On note tn la température du circuit au bout de n secondes de rafraîchissement.

Démontrer que cette situation peut être modélisée par une suite numérique (tn) définie par :

to = 80  et pour tout entier naturel n, tn+1 = 0.9tn + 1.6

3) Posons maintenant :     un = tn – 16.

a. Montrer que la suite (un) est alors géométrique. On précisera le premier terme et la raison.

b. Donner l’expression de un en fonction de n, puis l’expression de tn en fonction de n.

c. Combien de temps, exprimé en secondes, faudra-t-il pour que la température de l’eau du circuit tombe à 40°C ?

d. Déterminer la limite de la suite (un) et en déduire celle de la suite (tn).

Modèle continue. Prolongement possible en terminale

4) Soit T(t) la température à l'instant t, avec T(0) = 80 et soit t un accroissement de temps.

a.	Exprimer T(t + t)  (la température à l’instant t + t) , en fonction de T(t) et montrer que :

T(t+ Δt)−T(t)Δt = −0.1 T(t) + 1.6.b.	En faisant tendre t vers 0, montrer que T est solution de l'équation « différentielle », avec y = T(t) 
      y ' =− 0.1y+1.6  qu’on peut résoudre avec la méthode d’Euler au niveau 1ière .

Avec Maxima. Les termes de la suite (Tn)

T[0]:80;

T[n]:=0.9*T[n-1]+1.6;

makelist(T[n],n,0,100);

U[n]:=T[n]-16;

makelist(U[n],n,1,100);

Avec MAXIMA.   Résolution de l’équation différentielle : y’= - 0.1y + 1.6  et y(0) = 80

load('contrib_ode)$

eqn:'diff(y,t,1)+1/10*y-8/5=0;

contrib_ode(eqn,y,t);

ic1(%,t=0,y=80);

expand(%);